（2）光杠杆和望远镜尺组

光杠杆结构如图8-2所示。直立的平面反射镜通过两个紧固螺丝安装在底盘的一端，底盘下固定着两个前足尖（或刀刃）被置于伸长仪载物平台的“Ｖ”形槽中，另一端为后足尖，后足尖应与两个前足尖构成等腰三角形，该等腰三角形的高称为光杠杆常数。松开臂长调节螺丝(图中未表示出)，可以根据需要改变光杠杆常数。松开固定螺丝，可以调节平面反射镜的铅直度。

图8-2  光杠杆结构			         图8-3 望远镜尺组

望远镜尺组结构如图8-3所示。它由内调焦望远镜和米尺组合而成。通过望远镜及米尺固定旋钮可分别改变它们在三脚架立柱上的高度；通过米尺调整螺丝还可以改变标尺与其支架的相对位置；立柱铅直度靠其底脚螺丝调节 (目测)。JCW-1型尺读望远镜主要由物镜和目镜组成。由于采取了内调焦结构，使外形尺寸、最短视距大大缩小(2m)，便于室内使用；其放大倍率为30倍，物镜有效孔径(42mm)及视场角(1°26′)均较大，即使在无照明光源的情况下亦可使图像清晰。使用时，先取下物镜罩，调节目镜的视度圈，使分划板刻线清晰；移动镜尺组三脚架或松开望远镜固定旋钮以调节其高度或角度，使镜筒对准待观测目标(如米尺在反射镜中的像)；调节目镜下侧附近的微动手轮，从目镜端以准星仔细瞄准目标；最后调节内调焦手轮，调整视距，直至被观测目标（米尺）在视场中心且成像清晰为止。

图8-4 光杠杆放大原理

光杠杆和望远镜尺组二者配合，即可有效地测定金属丝在外力作用下的伸长量L。金属丝受力伸长L，光杠杆后足尖随之下降L，因其前足尖（刀刃）仍在平台槽底（高度不变），所以，光杠杆连同其镜面以刀刃为轴旋转角度。如图8-4所示，当角很小时，有

(8.3)

据几何光学反射定律，当平面镜偏转角度时，只有与原入射光线成2角的光线才能进入望远镜被观测到。假定平面镜面至标尺的距离为B，则有:

(8.4)

由式(8.3)及(8.4)可得

(8.5)

式(8.5)表明，光杠杆和望远镜尺组的作用在于，将微小的长度变化量L转变为标尺刻线的像移h，而h比L放大了2B/b倍，这就是光杠杆的放大原理。式(8.5)成立的条件是：角很小，光杠杆三足尖在同一水平面内，且平面镜及标尺竖直等，满足了上述条件，即可通过、及这些比较容易测准的量而间接求出微小变化量L。

将式(8.5)代入式(8.2)，并利用及，可得：

(8.6)

式(8.6)即为用伸长法测定金属丝杨氏模量的数学表达式。其中，D表示金属丝直径（其原分布既有不圆度，也有不均匀度）；表示重力加速度；m表示金属丝下端所加砝码的质量。