# 全息照相

【学习重点】

- 了解光学全息照相的基本原理及其主要特点

- 掌握三维物体静态全息照片的拍摄与观察全息实、虚像的再现

【仪器用具】

He-Ne激光器、光学防震平台、平面反射镜两个、分束镜、扩束镜两个、三维物体、干板架、全息干板、冲洗系统（显影液、定影液等）

【预习重点】

- 全息照像与普通照相的差异

- 三维物体全息像拍摄的实验光路要求

- 全息照相再现时物像关系、观察方法

【背景知识】

Fig. 1 全息图记录

全息照相的基本原理

全息照相的基本原理是利用相干性好的参考光束R和物光束O的干涉和衍射，将物光波的振幅和位相信息“冻结”在感光底片上，即以干涉条纹的形式记录下来。全息图上只有密密麻麻的干涉条纹，相当于一块复杂的光栅。当用与记录时的参考光完全相同的光以同样的角度照射全息图时，就能在这“光栅”的衍射光波中得到原来的物光波，被“冻结”在全息片的物光波就能“复活”，通过全息图片就能看见一个逼真的虚像在原来放置物体的地方（尽管原物体已不存在），这就是全息图的物光波前再现。

普通照相是把从物体表面上各点发出的光（反射光或散射光）的强弱变化经照相物镜成像，并记录在感光底片上，这只记录了物光波的光强（振幅）信息，而失去了描述光波的另一个重要因素——位相信息。于是在照相底片上能显示的只是物体的二维平面像。全息照相则不仅可以把物光波的强度分布信息记录在感光底片上，而且可以把物波光的位相分布信息记录下来，即把物体的全部光学信息完全地记录下来。

Fig. 2 全息图虚像的观察

Fig. 3 全息图实像的观察

- 全息照相的基本条件是：

① 参考光束和物光束必须是相干光(因此需用激光来作为照相光源，且一般使物光程与参考光程相当)。

② 记录介质（底片的感光乳胶）要有足够的分辨率和对所使用的激光波长有足够的感光灵敏度。

③ 光学系统必须有足够的机械稳定性，由于全息底片上记录的是精细的干涉条纹，在记录过程中若受到某种干扰（如地面的震动，光学零件支架的自振和变形，以及空气的紊流等）则将引起干涉条纹的混乱和迭加，导致衍射像亮度下降，甚至看不到像。

- 全息干板的暗房冲洗

D76显影液中显影 1分钟左右→清水中冲洗 1分钟左右→定影液中浸 3-10分钟

Fig. 4 处理完成的全息干板

- 全息图的重现

将拍摄好的全息图放回原先的底片架上，遮住物光和取走被摄物体，用参考光束照明全息图（其乳胶面仍须朝向原物体），通过全息图就可看到一个虚像，像即呈现在原物所在的位置上。随着观察位置的改变，再现像的透视面也随着变化，景物上远近物体的视差是明显的。由于全息图的每一部分都含有原物体所有的信息，所以当用激光束照明全息图的不同部分（或破碎全息图的任一小部分）都仍然可以看到完整的再现像。不过，全息图的每一部分将再现出物体的稍微不同的透视图，随着所用全息图面积的减少，像的分辨率就下降，因为分辨本领与成像系统的孔径大小有关。前后移动全息图（即选用不同曲率半径的球面波照明）可观察到虚像的放大和缩小的变化。将全息图面反转180º（绕垂直轴）并将照明光变成与参考光共轭的会聚球面光波的同频率激光，则在原来的物体的方位上得到物体的实像。由于光是向着实像会聚，所以可用毛玻璃来接收观察。