四、实验内容

1．调节伸长仪和光杠杆使之达到备用状态；

2．移动望远镜尺组，使标尺距平面镜略大于1m；调节望远镜的高度及方向，使其与平面镜等高，且其瞄准方向应对正欲观测目标（反射镜中标尺的像）；

3．以灯光照明标尺，参照望远镜调节及使用方法，迅速准确地找到标尺的像，使成像清晰，且应使分划板准线所对应的标尺刻度数略低于望远镜轴线所在刻度读数。(即使平面镜略呈前倾，相应地后足尖略高出水平面，但反射镜面仍应与光杠杆三足尖所成的平面垂直。)

4．观测像移：依次按等时间隔(2分钟左右)递加砝码2kg，记下相应读数hi，直至10kg；然后仍按等时间隔逐次递减砝码2kg，记下相应读数，取两组读数的平均值作为相应的测量值。这样做的目的是：以对立影响法(或称对称测量方法)消除或减弱金属丝弹性滞后效应及小圆柱与平台间可能的机械摩擦带来的影响。

5．以米尺测L及B各一次，以千分尺在金属丝不同部位的互垂方向上测直径D六次；	6．测光杠杆常数b。方法是：将光杠杆放在平纸上，轻印三足尖之痕迹，然后以游标卡尺测量印痕间距离一次。

五、注意事项

1．保持光学镜面清洁，不得用手触摸，镜面有灰尘时，应以软毛刷轻拭，且用毕应盖好物镜罩；

2．调节望远镜时，动作要轻，且尽量不靠微动手轮瞄准目标，伸长仪及望远镜尺组应避免撞击和剧烈振动；

3．应保护光杠杆刀刃、足尖及平面镜，严禁磕碰和跌落；其固定螺丝不得旋得过紧，以防平面镜变形；

4．测像移过程中不得碰动仪器的任何部位，且加减砝码时动作要轻，防止砝码托摆动，以提高测量精度。

六、考查题

1．式(8.2)及(8.6)成立的条件各是什么？在实验中应如何得到保证？

2．尺读望远镜主要由哪些部件组成？试述在望远镜中能迅速找到标尺成像的调节步骤。

3．使用杨氏模量测定仪时要注意什么？其中哪些是为了保护仪器的，哪些是为了提高测量精度的？

4．式(8.6)中各量：、、、及分别用什么仪器测量？何时测量？怎样测量？为什么有的采用多次测量，而有的则采用单次测量？

5．调节好仪器后的第一个读数，如果是在直尺的最上端或最下端附近，对实验的进行有否影响？如何改进？

七、思考题

1.本实验中，哪两个量的测量误差较大？在测量和数据处理中采取了什么措施？

m(kg)

2．根据光杠杆放大原理：，能否以增大减小的方法来提高放大倍率，这样做有无好处？有无限度？应怎样考虑之？

3．试证明，光杠杆放大原理的精确表达式为：

试问：本实验中产生最大像移时，是否需要考虑对上式的修正？

4．在镜面与光杠杆三足尖所成平面相互垂直的前提下，反射镜在铅垂面内好，还是略成后仰或略成前倾好？假定初始位置时，反射镜面与铅垂面成角略成后仰，会对实验带来多大误差？

5．如果实验操作无误，得到一组测量数据如图8-9所示。 问：（1）这可能是由什么原因造成的？（2）应该如何处理这样一组数据？

八、参考题

1．若用杨氏模量测定仪测定金属丝的弹性系数，试述所用仪器、测量方法步骤及所依据的测量公式。

2.一般弹性材料（或以其制成的弹性元件）皆有应力与应变的“力滞回线”（图8-10），试观测以了解其物性。

九、数据处理

单位制：         ；       ；零点读数     ；　  　　。

| １ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ２ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ３ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ４ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ５ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ６ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平 均 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

结果表达式：

| 次数 | 拉力示值（Kg） | 标尺读数（cm） |  |  | 逐差值（cm） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 加载 | 减载 | 平均 |  |  |
| 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |

不确定度计算：

结果表达式：