刚体的转动惯量

转动惯量是反映刚体转动时惯性大小的量度。它与刚体的总质量、质量分布、转轴位置密切相关。形状简单、规则、质量均匀分布的刚体，可以通过数学方法计算出它绕特定转轴的转动惯量，但是对于形状比较复杂或质量分布不均匀的刚体，通过数学方法计算其转动惯量一般是非常困难的，因而宜采用实验方法来测量。转动惯量的测定，在机电制造、航空、航天、航海、军工等工程技术和科学研究中具有十分重要的意义。同时，转动惯量也是大学物理接触到的第一个新概念，正确理解其物理意义和特性是研究刚体运动问题的基础。所以，该实验在大学物理实验教学中是一个不可缺少的实验项目。

一、实验目的

1．加强理解刚体转动惯量及其物理意义；

2．学习掌握测定刚体转动惯量的原理和实验方法；

3．通过实验分析影响刚体转动惯量的因素（总质量、质量分布、轴位置）；

4．验证刚体定轴转动定律和平行轴转动定理。

二、实验设备

THQZD-1型塔轮式转动惯量实验仪1套，游标卡尺（自备）、天平（自备）、水平仪、砝码、被测试件（圆盘、圆环、圆柱体）等。

三、实验原理

根据刚体的定轴转动定律，当刚体绕固定轴转动时：

M=Jβ                              （1）

式中，M是刚体转动时受到的合外力矩，β是该力矩作用下刚体转动的角加速度。可见测得这两个量即可计算出该刚体的转动惯量J。转动惯量实验仪就是根据这一原理设计的。如图1所示，其结构主体是一套绕竖直轴转动的圆盘支架，待测物体可以放置在支架上，支架的下面有一个安装在主轴上的倒置塔轮，塔轮直径自上向下依次为70、60、50、40、30（单位mm）。选择不同直径的塔轮或不同质量砝码，通过绕线牵引产生不同的力矩，产生相应转动角加速度，以测定刚体转动惯量，研究刚体定轴转动的特性。

图1  转动惯量实验仪结构示意图

设空载（不加任何测试件）时测试仪绕其回转轴转动的转动惯量为J0，J0称之为系统本底转动惯量。把载有带测量试件后系统的总转动惯量用J总表示，根据转动惯量的叠加原理，只要测得J0和J总，就可求得测试件对回转轴的转动惯量Jx：

（2）

通过受力分析，由刚体动力学理论可知，该实验仪转动系统所受的合外力矩M合主要由引线的张力矩M和轴承的摩擦力矩Mµ构成，由（1）式：

M-Mµ=Jβ                                （3）

将上式稍作变形：

M=Jβ+Mµ                                 （4）

其中，摩擦力矩虽然是未知的，但因其主要来源于接触摩擦，可以认为是恒定的。如果我们多次改变张力矩大小（3次以上），并测量相应的角加速度，作出M-β图线。由上式易知，M-β图线是一条直线，其斜率就是刚体对回转轴的转动惯量J，而纵轴截距则是摩擦力矩Mµ。可见对实验时的转动系统，研究其转动惯量，就是要研究引线张力矩和角加速度的关系，所以下面我们分别讨论引线力矩M和其角速度β。

- 引线的张力矩M

设牵引塔轮的细线上张力为T2，所以倒置塔轮线轮半径为R，则

M=T2×R                                  （5）

若滑轮的半径为r，其转动惯量为J轮，塔轮转动时砝码下落加速度为a，参照图2，可分析获得：

对于砝码，有：                            mg-T1=ma                                 （6）

对于滑轮，有：                                                                     （7）

从上述二式中消去T1，同时取，得出：

（8）

本实验中，，所以可近似取T2≈mg，于是有：

（9）

图2．滑轮受力分析示意图

可见，在实验中可通过改变砝码质量或塔轮半径来改变M。M、R可以测定，所以，转动惯量测量的重点就转化为测定角加速度β。

- 角加速度β

在塔轮（支架）上装有一支挡光杆。给定一定初始角速度后，塔轮就会旋转。每转动一圈会遮挡一次固定在底座上的光电门，产生一个计数光电脉冲，实验仪就可自动记录塔轮转过一圈的间隔时间，即旋转2π的时间。若测量从挡光杆开始的第1圈时间为t1，第3圈完成后的累计时间为t3。第1圈的平均角速度为2π/t1，应当等于t1/2时刻的即时角速度；前3圈的平均角速度为6π/t3，应当等于t3/2时刻的即时角加速度，则塔轮的角加速度：

，即     （10）

角加速度β值大小由实验仪查询显示，直接读取。

- 刚体转动的平行轴定理

可以通过理论分析证明，质量为m的刚体，围绕通过其质心O的转轴转动时的转动惯量J0最小。当转轴平行移动距离d后，绕新转轴转动的转动惯量J为：

J=J0+md2                                          （11）

四、实验内容

1.本底转动惯量J0的测量

1）将圆盘、圆环从十字承物台取下，用信号电缆线将实验仪和测试仪连接好，用天平测量各砝码和砝码盘的质量，砝码托盘与细线连接，并将细线一端打结塞入塔轮直径为30mm的狭缝中，塔轮直径从下往上依次为：30mm，40mm，50mm，60mm，70mm，可以选择不同直径塔轮。打开测试仪电源，使得测试仪进入计时状态（具体操作方法见使用说明书），然后放开砝码让其自由落下。（本底转动惯量参考值：2.4528）

2）塔轮直径D为30mm，依次改变砝码质量，在相同质量重复测量5次，数据记录如下：

| 测量次数 | 质量m（g） | 转动力距M=mg×D/2（N•m） | 5次平均角加速度值β(rad\s2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 |  |  |
| 2 | 15 |  |  |
| 3 | 20 |  |  |
| 4 | 25 |  |  |
| 5 | 30 |  |  |
| 6 | 35 |  |  |
| 备注：质量m请以实际测量值为准 |  |  |  |

2.圆环轴转动惯量的测量

1）将圆环放在塔轮的十字载物架上，重复上述实验过程，记录测量数据。求得圆环加本底的总转动惯量（J圆环+J0），进而由J圆环=（J圆环+J0）-J0求得圆环对其几何回转轴线的转动惯量。然后可根据圆环转动惯量的理论公式，其中m为圆环质量（参考值434.9g）、R内为内径、R外外径，R内＝105mm，R外＝120mm。计算圆环转动惯量的理论值。

2）塔轮直径D为30mm，依次改变砝码质量，在相同质量重复测量5次，数据记录如下：

| 测量次数 | 质量m（g） | 转动力距M=mg×D/2（N•m） | 5次平均角加速度值β(rad\s2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 |  |  |
| 2 | 15 |  |  |
| 3 | 20 |  |  |
| 4 | 25 |  |  |
| 5 | 30 |  |  |
| 6 | 35 |  |  |
| 备注：质量m请以实际测量值为准 |  |  |  |

3.圆盘轴转动惯量的测量

1）将圆盘放在十字载物台上，重复上述实验过程，记录测量数据。求得圆盘加本底的总转动惯量（J圆盘+J0），进而由J圆盘=（J圆盘+J0）-J0，求得圆盘对其几何回转轴线的转动惯量。然后可根据圆盘转动惯量的理论公式：
，其中，圆盘质量为m（参考值504.6g），半径为r，r=120mm，计算圆盘转动惯量的理论值，并与实验值相比较。

2）塔轮直径D为30mm，依次改变砝码质量，在相同质量重复测量5次，数据记录如下：

| 测量次数 | 质量m（g） | 转动力距M=mg×D/2（N•m） | 5次平均角加速度值β(rad\s2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 |  |  |
| 2 | 15 |  |  |
| 3 | 20 |  |  |
| 4 | 25 |  |  |
| 5 | 30 |  |  |
| 6 | 35 |  |  |
| 备注：质量m请以实际测量值为准 |  |  |  |

4.刚体定轴转动平行轴定理的验证

1）用天平测量金属圆柱体的质量，并根据圆柱体转动惯量理论公式，其中m为圆柱体质量（参考值102.79g），r为圆柱体半径，半径r=13.25mm。计算圆柱体绕自身中心轴的转动惯量。把两只圆柱体对称装在塔轮的十字载物架中心两侧的圆孔上，圆孔中心到测试仪回转轴的距离值为d，距离值d由内到外依次为：50mm、75mm、100mm。按照实验内容2所述的方法，可测得两只圆柱体对测试仪回转轴的转动惯量J´c，那么单只圆柱对测试仪回转轴的转动惯量为：，因为圆柱体自身质心对称轴与测试仪回转轴平行，J柱和J0的关系应符合刚体转动平行轴定理： 。根据实验所得数据，对其进行验证。(注：距离值d提供有三种，可根据实验时间，选做其中一种或者两种即可）

图3．十字载物架孔位与中心轴距离

2）塔轮直径D为30mm，距离值d=50mm时，依次改变砝码质量，在相同质量重复测量5次，数据记录如下：

| 测量次数 | 质量m（g） | 转动力距M=mg×D/2（N•m） | 5次平均角加速度值β(rad\s2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 |  |  |
| 2 | 15 |  |  |
| 3 | 20 |  |  |
| 4 | 25 |  |  |
| 5 | 30 |  |  |
| 6 | 35 |  |  |
| 备注：质量m请以实际测量值为准 |  |  |  |

3）塔轮直径D为30mm，距离值d=75mm时，依次改变砝码质量，在相同质量重复测量5次，数据记录如下：

| 测量次数 | 质量m（g） | 转动力距M=mg×D/2（N•m） | 5次平均角加速度值β(rad\s2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 |  |  |
| 2 | 15 |  |  |
| 3 | 20 |  |  |
| 4 | 25 |  |  |
| 5 | 30 |  |  |
| 6 | 35 |  |  |
| 备注：质量m请以实际测量值为准 |  |  |  |

4）塔轮直径D为30mm，距离值d=100mm时，依次改变砝码质量，在相同质量重复测量5次，数据记录如下：

| 测量次数 | 质量m（g） | 转动力距M=mg×D/2（N•m） | 5次平均角加速度值β(rad\s2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 |  |  |
| 2 | 15 |  |  |
| 3 | 20 |  |  |
| 4 | 25 |  |  |
| 5 | 30 |  |  |
| 6 | 35 |  |  |
| 备注：质量m请以实际测量值为准 |  |  |  |

五、实验报告

1）本底转动惯量：取5次平均角加速度值β为横轴，转动力距M为纵轴，在电子表格中作出M~β曲线，一次函数拟合，则斜率k为本底转动惯量J0。

2）圆环转动惯量：取5次平均角加速度值β为横轴，转动力距M为纵轴，在电子表格中作出M~β曲线，一次函数拟合，则斜率k为总转动惯量J总。则圆环转动惯量J圆环=J总－J0＝（J圆环+J0）－J0，并与理论值相比较。

- 圆盘转动惯量：取5次平均角加速度值β为横轴，转动力距M为纵轴，在电子表格中作出M~β曲线，一次函数拟合，则斜率k为总转动惯量J总。则圆盘转动惯量J圆盘=J总－J0＝（J圆盘+J0）－J0，根据实验所得数据，并与理论值相比较。

- 平行轴定理：取5次平均角加速度值β为横轴，转动力距M为纵轴，在电子表格中作出M~β曲线，一次函数拟合，则斜率k为总转动惯量J总。则两只圆柱体对测试仪回转轴的转动惯量J´c＝J总－J0，则单只圆柱体对测试仪回转轴的转动惯量，根据实验所得数据，验证平行轴定理。

六、思考题

实验中忽略了那些次要影响因素？理由是什么？

附录:刚体转动惯量的测量方法

通常不规则刚体的转动惯量往往难以精确计算，需要通过实验测定。测定刚体转动惯量的方法很多，除本实验采用的塔轮式转动惯量测定仪外，常用的有三线摆、扭摆、复摆、气垫转盘等。

1.三线摆：将三线摆绕其中心的竖直扭转一个小小的角度，在悬线张力的作用下，圆盘在一确定的平衡位置左右往复扭动，圆盘的振动周期与其转动惯量有关。悬挂物体的转动惯量不同，测出的转动周期就不同，测出与圆盘的振动周期及其它有关量，就能通过转动惯量的计算公式算出物体的转动惯量。

2.扭摆：扭摆的构造如图5-1所示，在垂直轴1上装有一根薄片状的螺旋弹簧2，用以产生恢复力矩。在轴的上方可以装上各种待测物体。垂直轴与支座间装有轴承，以降低摩擦力矩。

使物体在水平面内转过一角度θ后，在弹簧的恢复力矩作用下物体就开始绕垂直轴作往返扭转运动。根据虎克定律，弹簧受扭转而产生的恢复力矩M与所转过的角度θ成正比。由于扭摆是简谐振动，所以可以求出其摆动周期，再测量出K，根据

就可以计算出被测物体的转动惯量

3复摆：质量为m的任意形状物体可绕垂直于图面的光滑水平轴P自由转动，将它由自然下垂的静止状态拉离平衡位置一个微小角度θ后释放，忽略空气阻力，物体将绕轴P作自由摆动。其振动周期为：

其中J为物体绕P轴转动的转动惯量，JC为物体绕过质心C且与P平行的轴的转动惯量，m为物体的质量，l为P点到质心C的距离，g为重力加速度。

录像 1 塔轮的使用方法

2 测量仪的使用方法