用伸长法测定金属丝的杨氏模量

一切物体，在外力作用下所发生的形状大小的改变称为形变。若形变不超过一定的限度，撤去外力后，物体则能完全恢复原状，这类形变被称为弹性形变。物体形变后能恢复原状的性质称为弹性。恢复原状的力称为弹性恢复力。当形变达到平衡时，弹性恢复力和所加外力数值相等、方向相反。

杨氏模量属于弹性模量，是工程材料的重要参数，它反映了材料弹性形变与内应力的关系，只与材料性质有关。弹性模量包含杨氏模量（E）和切变模量（G，又称刚性模量）。弹性模量是反映材料抵抗形变的能力、进行热应力计算、防热和隔热层计算以及选用构件材料的主要依据。精确测定弹性模量对强度理论和工程技术都具有重要意义。

弹性模量的测定方法有三种：①静态法(拉伸、扭转、弯曲)。此种方法所需载荷大、加载速度慢并伴有弛豫过程，对脆性材料(如石墨、玻璃、陶瓷等)不适用，也不能完成高温状态下测定；因此，它通常只适用于金属样品、在大形变以及常温下进行测定。②波传播法(包含连续波、脉冲波)。该法所用设备较复杂，同样适合于室温下测量，但因换能器转变温度低以及切变换能器不易获得、价格昂贵等而受限制。③动态法(亦称共振法、声频法)。它包括弯曲(横向)共振、纵向共振以及扭转共振法，其中弯曲共振法由于其设备精确易得、理论与实践能较好地吻合、适用于各种金属和非金属（脆性）材料以及测定温度能在-180℃～3000℃进行而为许多国家所采用。美国、日本和我国均制定了国家标准，美国标准号为ASTMC623-71，日本标准号为J1SAl127-1976，我国国家标准号为GB／T 2105-91。

一、目的要求

1．用伸长法测定金属丝的杨氏模量；

2．了解望远镜的结构及使用方法；

3．掌握用光杠杆放大原理测量微小长度变化量的方法；

4．学习用对立影响法消除系统误差的思想方法；

5．学习用环差法处理数据；

*6．用作图法处理数据；

*7．用最小二乘法处理数据。

二、实验原理

若长为L、截面积为S的均匀金属丝，在其长度方向上施加作用力F使其伸长L，根据虎克定律：在弹性限度范围内，胁强F/S（单位面积上的垂直作用力）与协变L/L（金属丝相对伸长）成正比，即：

(8.1)

式（8.1）中比例系数E即为该金属丝的杨氏模量。将式（8.1）改写为：

(8.2)

式（8.2）中，F、S及L比较容易测量，由于金属的杨氏模量一般较大，因此，L是一个微小的长度变化，很难用普通测量长度的仪器将它测准。

放大法是一种应用十分广泛的测量技术，我们将在本次实验中接触到机械放大，光放大等放大测量技术。如螺旋测微计是通过机械放大而提高测量精度的；光杠杆属于光放大技术，且其被广泛地应用到许多高灵敏度仪器中，如光电反射式检流计，冲击电流计等。

若微小变化量用表示，放大后的测量值为N，则：

(8.3)

为放大器的放大倍数，原则上A越大，越有利于测量，但往往会引起信号失真。

三、仪器用品

杨氏模量测定仪、螺旋测微计、游标卡尺、钢卷尺等。

本实验所用的杨氏模量测定仪有新、旧款两种，它们对金属丝的长度改变量分别进行了两次和一次放大，接下来将分开进行介绍。

1. 旧款杨氏模量测定仪

该种杨氏模量测定仪如图8-1所示，主要包括伸长仪、光杠杆和望远镜尺组三个部分。

（1）伸长仪

图8-1 旧款杨氏模量测定仪

如图8-1所示，它是一双立柱三角支架，由固定螺钉固定着待测金属丝，待测金属丝的下端与小圆柱连接，小圆柱穿过载物平台的中心孔，其下端悬挂砝码托。当金属丝受到拉力（砝码的重量作用）伸长时，小圆柱能在圆孔中无摩擦地下移。载物平台上放置光杠杆，光杠杆前端两个足尖（或刀片）被置于载物平台的沟槽内，后端的一个足尖被置于和待测金属丝连在一起的小圆柱上，并随之升降。地脚螺丝用以调节立柱铅直，铅直度可由铅垂线或靠目测判断。