长度测量

- 目的要求

- 了解米尺、游标卡尺、螺旋测微器的测量原理和使用方法；

- 熟悉仪器的读数规则及有效数字运算法则；

- 初步掌握直接测量、间接测量的数据处理方法及测量不确定度估计方法。

- 仪器用品

米尺，50分度游标卡尺，100分度多功能容栅数字卡尺，螺旋测微器，千分表，数字式移测显微镜，标准量块，比较平台，磁性吸座，待测半空心有机圆柱体、钢球、玻璃分划板及待测玻片等。

- 测量原理及注意事项

- 米尺

米尺量程0~1000.0(mm)，均匀分度，分度值1.0(mm)。米尺为连续式仪器，其读数规则应是估计到其分度值的1/10。米尺有一定厚度，为减小视差，测量时应尽可能使待测物体与米尺刻度线贴紧，而且读数时应使待测物断面在两眼连线的垂直平分线上，应养成用两只眼睛读数的习惯。若米尺刻线是从端边开始的，测量时则不用端边作为测量的起点，以避免因磨损带来的误差。但必须选择某整刻度线作为起点（如100.0mm），以减小估读带来的误差。这时以两端所对应读数之差求待测物体的长度。如果考虑到米尺分度可能不均匀，则可采用随机化方法，即由不同起点进行多次测量，以减小系统误差。多次测量中，读数时应尽量“忘掉”其前次测量的读数，以避免观测者心理状态的影响。

- 游标卡尺

在米尺上附加一个刻度均匀且可以滑动的游标（又称副尺），即可巧妙地提高米尺的测量精度。这种由主尺和副尺（游标）组成的测长仪器叫做游标卡尺。

游标卡尺设计的巧妙之处在于：它将主尺上n−1个分度所对应的长度(n−1)mm，均匀地分成n等份刻在副尺上。于是，副尺的分度值即为(n−1)nmm，主尺与副尺每个分度值之差即格差为：

εx=1−n−1n=1n(mm)

εx实际上就是游标卡尺的最小分划单位即分度值。由于εx可由格差精确地给出，所以使卡尺的测量精度明显优于米尺。普通游标卡尺只有10、20、50、100分度等几种，所对应分度值分别为：0.1mm、0.05mm、0.02mm和0.01mm，本实验拟采用50分度游标卡尺。

游标卡尺的读数方法是：待测长度是主、副尺两零点间的距离x，其小于副尺零刻线的整数部分k在主尺上读出，其超出主尺整刻度线k的小数部分在副尺上读出。若副尺上第m(<n)个刻线与主尺上某刻线(k+m)重合，因格差为εx，故可断定副尺零刻线与主尺上第k个刻度线相距mεx 。于是可得待测长度为：

x=k+mεx(mm)

游标卡尺应属于第二类读数规则，即是说，对于50分度游标卡尺而言，其测量值末位应总是偶数。

游标卡尺的读数规则如下：

（1）首先判明其规格（量程、分度值）及读数方法（游标卡尺属两点式分布）；

（2）记下零点读数x0，称之为仪器的零点误差。应注意判断x0的正负，多次测量时在其平均值中减去x0即可；

（3）注意保护量爪，防止卡口磨损。为此，测量时不应将待测物卡得太紧，卡住待测物体后切忌来回挪动；

（4）使用卡尺应采用右手正握，左手持物。测内径时量爪与待测物轴线平行，测外径时量爪与待测物轴线正交，测深度时主尺端面应与待测物端面吻合；

（5）用毕将其紧固螺钉M松开。

- 螺旋测微器

螺旋测微器由主尺L和副尺套筒S组成，如图1-2所示。副尺套筒与测杆B固连在一起，并以螺纹与主尺连接，螺距为0.5mm，主尺分度为0.5mm，因此，副尺旋转一周即在主尺上移动一格，即顶砧Ａ与测杆Ｂ端面的间距改变0.5mm。副尺套筒上均分50个小格，因此，每旋转1小格测杆Ｂ即移动0.550=0.01(mm)。可见，螺旋测微器的设计特点就是采用了这种机械放大原理。

螺旋测微器量程0~25.000(mm)，分度值εx=0.010(mm)。因为A、B合拢时主尺零刻度与副尺零刻度对齐，所以，待测长度同样可理解为主、副尺两零点间的距离x；它与游标卡尺的不同之处在于：其零刻线在套筒上旋转，因此应理解为两零刻度线在主尺轴线方向上的相对位移。其“半整数[0.5mm]”部分在主尺上读出，即主尺露出部分的整刻度数k；其余小数部分在副尺上读出，即主尺基线对应的副尺刻度读数m；按读数规则m应包括一位小数。

螺旋测微器使用规则如下：

（1）明确其量程、分度值及读数方法，注意不要丢掉主尺上可能露出的“半整数”；

（2）测量时不得直接旋转副尺套筒，应轻转其尾部的棘轮W。棘轮靠一定的摩擦力带动副尺，接触待测物体后，能确保对待测物施加确定的压力，超过此压力棘轮就自动打滑并发出“喀”、“喀”声响，从而确保待测物不致受过大的压力而形变，并能保护螺纹免受损坏、延长寿命；

（3）测量前应记下零点读数x0，以便在平均值中加以修正；

（4）使用螺旋测微器应采取左手捏持弓形手柄上的绝热塑料垫块（以免弓形手柄热膨胀），将待测物体稳妥地置于实验台面上，右手旋转棘轮；

（5）用毕，应使A、B离开一定间隙，以防外界温度变化时因热膨胀而使A、B过分压紧、损坏螺纹。

- 实验内容

１．以米尺测量教科书的宽度l。测量时采取以下四种不同的方法各测四次：

- 米尺同一起点，对教科书同一位置（l1i）；

- 同一起点，不同位置（l2i）；

- 不同起点，同一位置（l3i）；

- 不同起点，不同位置（l4i）。

２．以游标卡尺在不同方位测量半空心圆柱体（图1-3）的外径D1、内径D2、高度H1及深度H2各四次，并求其体积。

３．以螺旋测微器在钢球不同位置的三互垂方向测量其直径D各 6次，并求其体积。

４．用千分表、标准量块及比较平台精测玻璃片的厚度。已知千分表量程为0~1.0000mm（其中右下角数字“0”表示欠准确数位，下同。），标准量块厚20.0003mm，待测玻璃四片均约厚5mm；要求对每片测至0.0010mm的精密度。

考查题

１．学习一种仪器，主要应该掌握什么？为什么说长度测量对物理实验具有十分重要的意义？

２．何谓视差？测量时应如何避免或减小之？

３．何谓仪器的量程、分度值？米尺、50分度卡尺和螺旋测微器的分度值各为多少？用它们测约20mm的长度时分别能读得几位数字？

４．怎样判断卡尺和螺旋测微器是否存在零点误差？如何确定它们零点误差的符号？零点误差属于何种误差，怎样消除？

５．试说明卡尺和螺旋测微器的结构特点、读数方法及使用注意事项。

密度的测量

- 目的要求

- 了解测定密度的基本方法；

- 掌握物理天平的结构原理，操作规程，使用及维护方法；

- 掌握用静力称衡法测定不规则固体及液体密度的原理和方法。

- 熟悉测量不确定度的估计方法。

- 原理

若物体质量为m、体积为V，则其密度为：

ρ=mV                                   　　              （2.1）

对于形状规则、密度均匀的物体，可直接根据定义，通过测定其质量和体积而求得。对于形状不规则的物体而言，可用流体静力称衡法间接地测出其体积，这是测量不规则物体体积的常用方法。

若不计空气浮力，则物体在空气中的重量w=mg与其在液体中的视重w1=m1g之差即为它在该液体中所受的浮力，即：

F=w−w1=m−m1g                        　　            （2.2）

式（2.2）中，m及m1分别表示物体在空气及液体中的视质量。由阿基米德原理：物体在液体中所受的浮力等于它排开液体的重量。若以ρ0表示液体的密度，V表示排开液体的体积亦即待测物体的体积，则：

F=ρ0gV                                 　　　               （2.3）

由式(2.1) ~ (2.3)可解得待测物体的密度：

ρ=mρ0(m−m1)                                              （2.4）

如将上述物体再浸入密度为ρ2的待测液体中，测得视质量为m2，则有：

m−m2g=ρ2gV                           　                （2.5）

由式（2.4）及（2.5）又可解得待测液体的密度：

ρ2=ρ0m−m2m−m1                                   　　（2.6）

由式（2.4）及（2.6）可知，用静力称衡法测定固体或液体的密度，最终将转化为质量的测量。已知液体（水）在不同温度下的密度可从附表4(1)中查到，或根据附表由线性内插法求得。

应该指出：只有当浸入液体后物体性质不发生变化时，才能应用静力称衡法测定其密度。至于其密度小于已知流体密度的物体，则可以采取在其下方悬一中介样品的方法加以实现。

- 仪器用品

物理天平，待测样品，已知液体（水），玻璃烧杯，细线及温度计等。

- 实验内容

用流体静力称衡法测定铝丝和乙醇的密度。首先调节天平至备用状态，测定铝丝在空气中的视质量，然后测定其在乙醇及水中的视质量。本实验宜采用相同条件下的多次测量方法。为了掌握实验条件及求得水的密度，还应在实验前后分别测室温θe和水温θ 。

- 注意事项

- 严格遵守物理天平操作步骤和操作规则，正确使用天平；

2．在液体中称衡时应注意不使样品露出水面或接触烧杯，并应防止待测液体与已知液体混合；

3．实验中应注意随时排除附着于待测样品上的气泡，排除方法可以用细丝轻轻摇振。

- 考查题

- 什么叫天平的最大称量、感量及灵敏度？对照仪器说明物理天平可读出的最小单位。

- 调好物理天平的标志是什么？为什么要调节水平？（若天平前后不平、左右不平分别对测量有何影响？）调零时指针停在任一位置可以吗？为什么？

- 试述物理天平的操作步骤和操作规则。

- 流体静力称衡法的基本思想是什么？

5.待测物体放入液体后，其表面为什么会产生气泡？怎样做才能使之少产生气泡？怎样排除气泡？