用混合量热法测定冰的熔解热

- 目的要求

- 正确使用量热器，熟练使用温度计；

- 用混合量热法测定冰的熔解热；

- 进行实验安排和参量选取；

- 学会一种粗略修正散热的方法——抵偿法。

- 引言

物质从固相转变为液相的相变过程称为熔解。一定压强下晶体开始熔解时的温度称为该晶体在此压强下的熔点。对于晶体而言，熔解是组成物质的粒子由规则排列向不规则排列的过程，破坏晶体的点阵结构需要能量，因此，晶体在熔解过程中虽吸收能量，但其温度却保持不变。1kg物质的某种晶体熔解成为同温度的液体所吸收的能量，叫做该晶体的熔解潜热。单位：J⋅kg−1。

本实验用混合量热法测定冰的熔解热。其基本做法如下：把待测系统Ａ与某已知热容的系统Ｂ相混合，并设法使其成为一个与外界无热量交换的孤立系统C(=A+B)。这样Ａ（或Ｂ）所放出的热量将全部为Ｂ（或Ａ）所吸收，因而满足热平衡方程：

Q放=Q吸　　　　　　　　　　        　　　　　　　　　　(18.1)

已知热容的系统在实验过程中所传递的热量Q是可以由其温度的改变Δθ及其热容Cs计算出来的：

Q=CsΔθ                                                (18.2)

于是，待测系统在实验过程中所传递的热量即可求得。冰的熔解热也就可以据此测定。

由上所述， 保持实验系统为孤立系统是混合量热法所要求的基本实验条件。为此，整个实验在量热器内进行，同时要求实验者本人在测量方法及实验操作等方面去设法保证。当实验过程中系统与外界的热量交换不能忽略时，就必须作一定的散热修正。

- 原理

质量M、温度θ0'的冰块与质量m、温度θ1的水相混合，冰全部熔解为水后，测得平衡温度为θ2。假定量热器内筒与搅拌器的质量分别为m1、m2，其比热容分别为c1和c2；数字式温度计之测温传感器（铂电阻测温探头）自身热容甚小，可忽略不计；水及冰的比热容分别为c和ci（在－40℃～0℃范围内，ci=1.8kJ⋅kg−1⋅K−1）；冰的熔点为θ0。则由热平衡方程可得：

ciMθ0−θ0'+ML+cMθ2−θ0=cm+c1m1+c2m2θ1−θ2

本实验条件下，冰的熔点可认为是０℃，也可选取冰块的温度θ0'=0∘C。于是，冰的熔解热可由下式求出：

L=1Mcm+c1m1+c2m2θ1−θ2−cθ2                      (18.3)

由于量热器的绝热条件并不十分完善，实际实验系统并非严格的孤立系统，所以，在做精密测量时，就需设法求出实验过程中系统与外界交换的热量，以作适当的散热修正。

本实验介绍一种粗略修正散热的所谓抵偿法。其依据是牛顿冷却定律。当系统的温度高于环境温度时，它就要散失热量。实验证明：当温差较小（一般不超过15K）时，（非自然对流）系统①的散热制冷速率与温差成正比。此即牛顿冷却定律：

dqdt=−kθ−θe                                             (18.4)

其中，dq表dt时间内系统与外界交换的热量。比例系数k为一个与系统表面积成正比并随表面辐射本领而变的常数，称为散热常数。其物理意义为：单位温差下，单位时间的热量损失。其单位为：J⋅K−1⋅s−1。负号的意义表示当系统温度高于环境温度时散失热量，即：当θ>θe时，dqdt<0，系统向外界放出热量；反之，dqdt>0，系统从外界吸收热量。在实验过程中，如果恰当地将系统的初温和末温分别选择在室温的两侧，即：θ1>θe>θ2，并且使整个实验过程中系统与外界的热量传递前后彼此抵消，则可以达到散热修正之目的。量热器中水温随时间的变化应该是一条指数下降的曲线，如图１８-１所示。

对式(18.4)求积分，即可得到由t1到t2（对应温度θ1及θ2）时间内，整个系统与外界交换的热量q：

q=−kθt−θedt

=−kθ−θedt+kθe−θdt=−kSA+kSB

其中，SA=−θ−θedt及SB=θe−θdt表示图１８-１中的阴影面积。

由上式可见，当SA=SB时，实验过程中系统与外界交换的热量q=0。因此，只要适当地选择参数，使曲线与环境温度θ=θe直线围成的两块面积近似相等，即：SA≈SB，就可以使系统很好地近似为一个孤立系统。

由曲线可知，欲使SA≈SB，就必须使θ1−θe>θe−θ2>0。实验前，应做出明确的计划，实验中注意选取及适当调整参数m,M及θ1等，使满足上式。但应注意到θ2>0的条件，否则，冰将不能全部熔解。

- 仪器用品

包括量热器，NTY-2A型数字式温度计(−25.0~125.0∘C)，物理天平（或电子天平)，玻璃皿，干拭布，冰及热水等。

数字式温度计外形如图18-2所示，其电源开关设置在后面板上，还可通过接口与计算机相连，用以采集数据。

量热器外形如图18-3所示。它由一个半径较小的铜质内筒（容积约3.2×10−4m3）和一个较大的铜质外筒组成。内筒置于环形绝热架上，外筒又用绝热盖盖住。因此，内部空气夹层与外界对流很小。又因空气是热的不良导体，故内、外筒之间由传导所传递的热量可减到很小。同时，内筒的外壁及外筒的内、外壁都电镀得十分光亮，使得它们发射或吸收热量的本领变得很小。所以，因辐射而产生的热量传递也可以减至最小。

由上所述，量热器的这种结构，使将热量传递的三种方式—传导、对流及辐射都尽可能地减到了最小；因而，它成为量热实验的常用仪器。

使用时，通常是首先注入适量的水（约为容量的12~23），并将温度计、搅拌器等通过绝热盖的小孔插入，构成所谓已知热容的系统。

应当指出，上述量热器的绝热条件并不十分完善，因此在进行精确的量热实验时还必须据牛顿冷却定律进行散热修正。

- 实验内容

测定冰熔解热的操作步骤由学生自己安排。粗选参数，先进行一次实验，在分析情况和结果的基础上，调整并确定m、θ1及M的大致数值，然后仔细地重复实验。为进行散热修正，由投冰始，每间隔10~20s记录一次温度，直至由温度的变化可以确认冰已全部溶解为止。如改用温度传感器并配合适当接口，则可由微机自动记录θ~t关系曲线。

- 注意事项

- 室温应取实验前、后的平均值；水的初温θ1，可高出室温约10∘C~15∘C；配置温水时，又应略高于θ1约1∘C~2∘C（为什么？）。

- 严守天平的操作规则。

- 投冰前应将其拭干，且不得直接用手触摸；其质量不能直接放在天平盘上称衡，而应由投冰前、后量热器连同水的质量差求得。

- 注意掌握读取初温的时机。为测准θ1，可在投冰前每隔一定时间（如1min）读θi，取4~5个点，再记下冰着水面的时间，即可用外推法较准确地确定出θ1。

- 为使温度计示值确实代表系统的真实温度，整个实验过程中（包括读取θ1前）要不断轻轻地进行搅拌（搅拌的方式应因搅拌器的形状而异）。

- 注意维护停表，使用各按钮时动作要轻。

- 上课时，要备直角坐标纸及铅笔，以便分析数据、调整参数、进行实验。

- 考查题

1．混合量热法所要求的基本实验条件是什么？本实验是如何得到满足的？

2．本实验中的“热力学系统”是由哪些组成的？量热器内筒、外筒、温度计、搅拌器等都属于该热力学系统吗？

3．冰块投入量热器之前应做好哪些准备工作？投冰时应注意什么？

4．若粗测后发现面积SA<SB，则它说明了什么？应怎样改变条件重做？

5．下述诸量：θ1及M何时测量？怎样测量？

6．怎样由系统温度的变化推断冰已全部溶解？末温θ2是如何确定的？作图时对应末温的时刻t2应如何确定？

7．哪些因素会影响M测量的准确性？实验中应怎样注意？

8．试定性说明下述情况给L的测量结果带来的影响。

- 测θ1之前没有搅拌；

- 测θ1后到投冰之前相隔了一段时间；

- 搅拌过程中有水溅出；

- 冰未拭干就投入量热器；

- 实验过程中打开量热器盖子看了看。

- 思考题

- 假如冰内有①气泡，②小水泡，③杂质，它们分别对实验结果有无影响？为什么？

- 如果冰中含水量为x%，试求由此引起冰熔解热L的相对误差。

- 若给定L0=3.341×105J⋅kg−1，试求L的定值误差。

- 参考题

试根据混合量热法的基本原理设计：在仅已知水的比热容c的条件下，测定量热器（包括搅拌器及温度计浸没水中的部分）热容Cc的一种方法，并对自己所使用的量热器系统进行实地测量。然后将所得Cc之值，与按给出数据求得的热容Cc'=c1m1+c2m2进行比较，并进行简单分析。

- 数据处理

- 已知数据：

c=4.1868kJ⋅kg−1⋅K−1　　　　c1=0.385kJ⋅kg−1⋅K−1

c2=0.370kJ⋅kg−1⋅K−1　　　　m2=2.0×10−2kg

- 实测数据（国际制单位SI）：

θe=θe1+θe22=

| 物理量 | m110−3 | m+m110−3 | m10−3 | m+m1+M10−3 | M10−3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测得值x |  |  |  |  |  |
| 标准不确定度ux |  |  |  |  |  |

- 系统温度随时间变化关系记录表格自拟。在直角坐标纸上绘出θ~t关系曲线，并由此得出θ1及θ2。

- 正确表述L的测量结果。