实验2   伏安法测电阻

一．目的要求

- 学会设计用伏安法测电阻的实验电路。

- 掌握各种电阻元件伏安特性曲线的测量方法。

- 学会用作图法处理实验数据。

二．引言与原理

用伏特表、安培表根据欧姆定律测量电阻的方法称为“伏安法”。用伏安法测电阻虽不如欧姆表来得便捷，也不如电桥测得精确，但这种方法测量范围寛，除可测量中等阻值的电阻之外，还可测量低阻和高阻。另外适用性广，既可测量线性元件的阻值，也可测量非线性元件的伏安特性曲线。总之，伏安法是目前研究和测量各种元件和材料导电特性最常用的基本方法。

三．仪器用具

待测电阻RX（约110Ω），待测晶体二极管（型号2AP17，正向电阻在70Ω以上，反向电阻在100KΩ以上），直流电压表（1.5V档,内阻750Ω），直流电流表（15mA档，内阻2.4Ω），滑线变阻器(全阻值100Ω,额定电流1.5A)，甲电池一节，微安表及电阻箱。

四．预习要求：

1、了解指针式仪表精度的概念，以及各种标志的含义。

2、了解伏安法测电阻的优缺点。

3、本实验中测量电路的选取，包括电压表内接还是外接，变阻器组成分压电路还是限流电路。

五．实验内容

- 测量金属膜电阻的阻值

2．测量晶体二极管的伏安特性曲线

(1)测晶体二极管正向伏安特性曲线

(2)测晶体二极管反向伏安特性曲线

七．思考题

1．拟出测量导线电阻的电路及测法。

2．欲测导线电阻(约0.05Ω)，给定直流电流表（15mA，2.4Ω），甲电池，滑线电阻（100Ω，1.5A），画出电路图并说明测量方法。

3．此次实验中，如果电流表已失准，但读数的重复性较好，再提供一适当的可变电阻箱是否可以较准确的测出未知电阻？用什么方法？需要注意哪些问题？